KARTA  DOKUMENTACYJNA  NATURALNEGO  ZAGROŻENIA  GEOLOGICZNEGO:

OBIEKT – OSUWISKO

1. Nr ewidencyjny                                                        213.13



2
4

2. Lokalizacja

 2.1 Miejscowość
Bartoszyce

 2.2 Właściciel terenu
gmina Bartoszyce

 2.3 Gmina
Bartoszyce

 2.4 Powiat
bartoszycki

 2.5 Województwo
warmińsko-mazurskie

 2.6 Oznaczenie mapy topograficznej 1:25 000

      2.6.1 układu „1965” (godło)
213.13  BARTOSZYCE        

      2.6.2 układu „1942” (godło)
N-34-66-B-a 

 2.7 SzMGP 1:50 000 arkusz
64 - BARTOSZYCE

 2.8 Kategoria, numer i nazwa drogi (kolei)


 2.9 Kilometraż drogi (kolei)


 2.10 Współrzędne środka osuwiska

      2.10.1 geograficzne
   (N = 54o15’23,34”  (E = 20o49’27,24”

      2.10.2 prostokątne układu „1965”
     x = 558,780            y = 945,820

      2.10.3 prostokątne układu „1942”
     x = 4488,545          y = 6014,586

3. Charakterystyka osuwiska

 3.1 Data powstania                                                 wiosna 2003 r. (informacja mieszkańca Bartoszyc) 

 3.2 Daty odnowienia                                                                  

 3.3 Sytuacja geomorfologiczna osuwiska

     3.3.1 zbocze (stok) górskie, wyżynne (w leju źródłowym, górna, środkowa, dolna część

              zbocza*)


     3.3.2 zbocze doliny rzecznej, potoku (skarpa przykorytowa)
X

     3.3.3 zbocze zbiornika wodnego naturalnego (brzeg morza, jeziora*)


     3.3.4 zbocze zbiornika wodnego sztucznego


     3.3.5 skarpa wykopu (drogowego, kolejowego, budowlanego*)


     3.3.6 skarpa nasypu (drogowego, kolejowego, budowlanego*)


     3.3.7 skarpa wyrobiska odkrywkowego


     3.3.8 inne (podać jakie)


     3.3.9 generalne nachylenie zbocza (skarpy), na którym wystąpiło osuwisko  ( = 25O


     3.3.10 ekspozycja zbocza (skarpy), azymut pochylenia zbocza                      A = 32O


 3.4 Sytuacja geologiczna osuwiska


     3.4.1 osuwisko gruntowe
X

     3.4.2 osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu


     3.4.3 osuwisko skalne


     3.4.4 osuwisko mieszane (np. zwietrzelinowo-skalne)


     3.4.5 wiek gruntów (skał) w rejonie osuwiska (czwartorzęd, trzeciorzęd, starsze*)
X

     3.4.6 zaleganie warstw w rejonie osuwiska


          3.4.6.1 grunty jednorodne


          3.4.6.2 poziome
X

          3.4.6.3 zgodne z nachyleniem zbocza (skarpy) ( =


          3.4.6.4 przeciwne do nachylenia zbocza (skarpy)


          3.4.6.5 zaburzone


          3.4.6.6 brak możliwości obserwacji


     3.4.7 rodzaj warstw w rejonie osuwiska (o ile możliwe podać litostratygrafię)


          3.4.7.1 grunty nasypowe
X

          3.4.7.2 lessy (utwory lessopodobne)


          3.4.7.3 gliny morenowe
X

          3.4.7.4 mułki zastoiskowe


          3.4.7.5 iły warwowe


          3.4.7.6 piaski


          3.4.7.7 żwiry


          3.4.7.8 grunty organiczne


          3.4.7.9 iły


          3.4.7.10 zwietrzelina


          3.4.7.11 łupki, łupki ilaste


          3.4.7.12 piaskowce


          3.4.7.13 inne skały


 3.5 Charakterystyka morfologiczna osuwiska – geometria


     3.5.1 długość maksymalna osuwiska 
L   =     6,5 [m]

     3.5.2 szerokość maksymalna osuwiska
W  =     20 [m]

     3.5.3 głębokość maksymalna powierzchni poślizgu
D  =           [m]

     3.5.4 powierzchnia osuwiska
F  =      70  [m2]

     3.5.5 objętość koluwium
V  =           [m3]

     3.5.6 wysokość niszy
H  =        2 [m]

     3.5.7 nachylenie niszy
(n  =     43 [o]

     3.5.8 szerokość strefy oderwania
So  =    2,3 [m]

     3.5.9 długość maksymalna koluwium
Lk  =          [m]

     3.5.10 generalne nachylenie koluwium
(k  =     38 [o]

     3.5.11 wybieg koluwium na zbocze
Wk  =         [m]

     3.5.12 zasięg szczelin powyżej górnej krawędzi niszy
Zs  =          [m]

 3.6 Rodzaj (typ) osuwiska


     3.6.1 obryw – obwał


     3.6.2 zsuw
X

     3.6.3 spływanie


     3.6.4 spełzywanie


     3.6.5 złożone


 3.7 Przejawy występowania wód powierzchniowych i podziemnych



koluwium
nisza i zbocze powyżej
zbocze poniżej
zbocze po bokach

     3.7.1 brak
X
X
X
X

     3.7.2 podmokłości





     3.7.3 wysięki





     3.7.4 wypływy





 3.8 Aktywność osuwiska (rozwój w czasie)


     3.8.1 osuwisko aktywne, zmiany coroczne (data ostatniego ruchu)                     wiosna 2003 r.
X

     3.8.2 osuwisko mało aktywne, zmiany w cyklu wieloletnim (data ostatniego ruchu)


     3.8.3 osuwisko nieaktywne w czasach historycznych (ustabilizowane naturalnie, sztucznie*)


 3.9 Rodzaj pokrycia stoku (użytkowanie terenu)


     3.9.1 trawiaste
X

     3.9.2 krzewy
X

     3.9.3 las


     3.9.4 grunty orne


     3.9.5 brak pokrycia (odsłonięte skały, grunty)


 3.10 Przyczyny powstania osuwiska


     3.10.1 naturalne (podcięcie erozyjne, infiltracja wód opadowych, wypływy wód na zboczu,

                                inne*)
X

     3.10.2 sztuczne (podcięcie przez wykop, obciążenie nasypem, budynkiem, uszkodzenia

                               drenażu, drgania i wstrząsy, strome pochylenie skarpy, górnicze deformacje

                                terenu, inne*)


     3.10.3 nieokreślone


4. Powstałe szkody i zagrożenia

 4.1 zniszczone, uszkodzone, zagrożone zabudowania mieszkalne*


 4.2 zniszczone, uszkodzone, zagrożone zabudowania gospodarcze* 


 4.3 zniszczone uprawy rolne


 4.4 zniszczone uprawy leśne


 4.5 zniszczony, uszkodzony, zagrożony odcinek drogi* 


 4.6 zniszczony, uszkodzony, zagrożony odcinek szlaku kolejowego*


 4.7 zniszczony, uszkodzony, zagrożony odcinek brzegu zbiornika wodnego,

       cieku wodnego*
X

 4.8 zniszczona, uszkodzona, zagrożona inna budowla (podać jaka)

Ewentualnie zagrożona jest część wylotowa kolektora oczyszczalni ścieków znajdująca się 16 m od skraju osuwiska.


X

 4.9 dodatkowy słowny opis powstałych szkód i ocena możliwości dalszych

       ruchów osuwiskowych

W przypadku wysokiego stanu Łyny może nastąpić odnowienie osuwiska i realne zagrożenie kolektora ściekowego.




5. Rodzaje i zakres wykonywanych prac zabezpieczających

Nie wykonano.



6. Wskazania zabezpieczające

Zakrzewienie i zadrzewienie terenu samego osuwiska i przyległych obszarów.



7. Informacje o stanie badań osuwiska i wykonanych dokumentacjach

Nie wykonano



8. Uwagi

Duży wpływ na wahania poziomu Łyny ma zapora wodna na tej rzece poniżej Lidzbarka Warmińskiego. Dzienne wahania poziomu rzeki - powyżej 0,5 m (dane uzyskane od mieszkańca Bartoszyc).



9. Położenie osuwiska, skala 1:10 000  (powiększenie ze skali 1:25 000)


[image: image1.wmf]

         -     lokalizacja osuwiska





10. Schematyczny plan osuwiska

[image: image2.jpg]\

KAUAL

daekdw po tupuan,

’iegak) O \6
OcwS2NRALMI \
" ‘0
&‘ém " /// v \\ A
" / “ “ i .
\/ 4
= t
.\\.' ‘ L /Q
5 2 o
) /"/

z2ooowl N\ \/ ¢
WODY 2 OCAARALIN A

Ve

N\






11. Schematyczny przekrój przez osuwisko

[image: image3.jpg]Pezeed] A -A'

- W=s
pr—
pal
43)
LVNA ey P e
/| l 30
b 77| [
= 4,2m o | ST
é:gml -
|
OL glm A‘OM







12. Fotografia osuwiska

[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]





[image: image6.jpg]





Autor karty:  Adam Koryczan

Data wypełnienia:  czerwiec 2003 r.

Opracowanie graficzne karty:  Małgorzata Sokół

* właściwe podkreślić                                                                                                   x  właściwe zaznaczyć












2
Obiekt 213-13-24 ,  strona  - 1 -

_1120285625.doc
[image: image1.png]v " — N .
! O Nl
ANG: QLSS N
) T3/ (A ~ s 3
; : ‘.’,}‘ ;‘_‘;.&- : o
- . v‘ /!
1 3 10
7 1 >
@ g Qg / 7o)
\l !
¥ y







