Załącznik nr 13

PRZEDMIAR ROBÓT

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZDP-DT.343.1.3.2016 pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda – Sątopy Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy”

|  | Numer Specyfikacji | Opis robót | Jedn. | Poszcz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 1.1 | D-06.03.01 | Ścinanie i uzupełnianie poboczy |  |  |
| 1 |  | Ścinanie zawyżonego pobocza wraz z obróbką przy pniach drzew - średnia grubość ścinania 10 cm | m² | 13 202,00 |
| 2 | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 2.1 | D-01.01.01a | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwetntaryzacji powykonawczej drogi |  |  |
| 2 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej | km | 6,60 |
| 2.2 | D-01.02.01 | Usunięcie drzew i krzaków |  |  |
| 3 |  | Usunięcie zakrzaczeń z pasa drogowego | m² | 52 808,00 |
| 2.3 | D-01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów |  |  |
| 4 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4cm | m² | 31 588,84 |
| 5 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdów z prefabrykatów betonowych | m² | 869,19 |
| 6 |  | Rozbiórka przepustów rurowych - rury betonowe o świetle 80 cm pod koroną drogi wraz z rozbiórką warstw konstrukcyjnych nawierzchni i wywiezieniem materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km | m | 64,00 |
| 7 |  | Rozbiórka przepustów rurowych - rury betonowe o świetle 40 cm pod zjazdami wraz z rozbiórką warstw konstrukcyjnych nawierzchni i wywiezieniem materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km | m | 14,00 |
| 3 | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 3.1 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych |  |  |
| 8 |  | Wykonanie koryta od km 0+000 do km 2+591; od km 3+101 do km 4+000 i od km 4+350 do km 4+601 na całej szerokości jezdni i pobocza o głębokości 72 cm z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km | m² | 28 050,00 |
| 9 |  | Wykonanie koryta od km 2+932 do km 3+101 i od km 5+130 do km 6+600 na poszerzeniu o głębokości 69 cm z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km | m² | 1 640,00 |
| 10 |  | Wykonanie koryta od km 2+591 do km 2+932; od km 4+000 do km 4+350 i od km 4+600 do km 5+130 na poszerzeniu o głębokości 25 cm z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km | m² | 1 221,00 |
| 11 |  | Wykonanie koryta na zjazdach o głębokości 27 cm z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km | m² | 1 417,75 |
| 4 | D-03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |
| 4.1 | D-03.01.03a | Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych |  |  |
| 12 |  | Wykonanie 3 szt. przepustów pod koroną drogi z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o śr. 80 cm na ławie z kruszywa naturalnego gr 10 cm wraz z obrukowaniem wlotu i wylotu (lub wykonaniem ścianek prefabrykowanych) | m | 42,00 |
| 4.1.a | D-03.01.02 | Przepusty stalowe z blachy falistej |  |  |
| 12a |  | Wykonanie 1 szt. przepustu pod koroną drogi z rury stalowej falistej o śr.150 cm na ławie z kruszywa naturalnego gr 20 cm wraz z obrukowaniem wlotu i wylotu (lub wykonaniem ścianek prefabrykowanych) | m | 26,00 |
| UWAGA!!! W pozycji 12 należy uwzględnić obsypkę przepustu, warstwę odsączającą z kruszywa naturalnego o grubości zależnej od posadowienia przepustu do wysokości istniejącej niwelety drogi po rozbiórce istniejącej nawierzchni bitumicznej |  |  |  |  |
| 5 | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 5.1 | D-06.02.01 | Przepusty pod zjazdami |  |  |
| 13 |  | Wykonanie przepustów pod zjazdami i zatokami autobusowymi z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o śr. 40 cm na ławie z kruszywa naturalnego gr 10 cm wraz z obrukowaniem wlotu i wylotu (lub wykonaniem ścianek prefabrykowanych) | m | 394,00 |
| UWAGA!!! W pozycji 13 należy uwzględnić obsypkę przepustu, warstwę odsączającą z kruszywa naturalnego o grubości zależnej od posadowienia przepustu do wysokości korytowania |  |  |  |  |
| 5.2 | D-06.04.01 | Rowy |  |  |
| 14 |  | Odnowa i oczyszczenie rowów przydrożnych z namułu o grub. do 50 cm z wyprofilowaniem skarp rowu | m | 13 202,00 |
| 6 | D-04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |
| 6.1 | D-04.02.01 | Warstwy odsączające i odcinające |  |  |
| 15 |  | Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej na całej szerokości jezdni i pobocza od km 0+000 do km 2+591; od km 3+101 do km 4+000 i od km 4+350 do km 4+600 o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m² | 28 050,00 |
| 16 |  | Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej od km 2+932 do km 3+101 i od km 5+130 do km 6+601 na poszerzeniu o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m² | 1 640,00 |
| 17 |  | Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej od km 4+000 do km 4+350 i od km 4+600 do km 5+130 na poszerzeniu o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m² | 880,00 |
| 6.2 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie |  |  |
| 18 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na całej szerokości jezdni i pobocza od km 0+000 do km 2+591; od km 3+101 do km 4+000 i od km 4+350 do km 4+600 o grubości po zagęszczeniu 40 cm | m² | 28 050,00 |
| 19 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniu od km 2+932 do km 3+101 i od km 5+130 do km 6+601 o grubości po zagęszczeniu 40 cm | m² | 1 640,00 |
| 20 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniu od km 2+591 do km 2+932 o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m² | 341,00 |
| 21 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na zjazdach o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m² | 1 417,75 |
| 6.3 | D-04.08.05 | Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie |  |  |
| 22 |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszyw łamanych z zagęszczeniem mechanicznym od km 4+000 do km 4+350 i od km 4+600 do km 5+130 - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m3 | 1 320,00 |
| 7 | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |  |  |
| 7.1 | D-04.03.01a | Oczyszczenie nawierzchni i połaczenia międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja asfaltową |  |  |
| 23 |  | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni od km 2+932 do km 3+101 i od km 5+130 do km 6+601 | m² | 9 151,20 |
| 24 |  | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej od km 2+932 do km 3+101 i od km 5+130 do km 6+601 | m² | 9 151,20 |
| 7.2 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 |  |  |
| 25 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej (beton asfaltowy AC 16 W) o grubości po zagęszczeniu 4 cm - kategoria ruchu KR3 od km 2+932 do km 3+101 i od km 5+130 do km 6+601 | m² | 9 151,20 |
| 26 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej (beton asfaltowy AC 16 W) o grubości po zagęszczeniu 7 cm - kategoria ruchu KR3 (jezdnia i zjazdy) | m² | 27 225,29 |
| 7.3 | D-04.03.01a | Oczyszczenie nawierzchni i połaczenia międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja asfaltową |  |  |
| 27 |  | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni (jezdnia i zjazdy) | m² | 37 962,05 |
| 28 |  | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej (jezdnia i zjazdy) | m² | 37 962,05 |
| 7.4 | D-05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 |  |  |
| 29 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej (beton asfaltowy AC 8 S) o grubości po zagęszczeniu 4 cm - kategoria ruchu KR3 (jezdnia i zjazdy) | m² | 37 962,05 |
| 8 | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 8.1 | D-06.03.01a | Ścinanie i uzupełnianie poboczy |  |  |
| 30 |  | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanych stabilizowanym mechanicznie -11 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m² | 13 519,89 |
| CHODNIKI, ZJAZDY I ZATOKI AUTOBUSOWE |  |  |  |  |
| 9 | D-04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |
| 9.1 | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża |  |  |
| 31 |  | Mechaniczne wykonanie koryta pod zatoki autobusowe w gruncie kat. I-IV głębokości 62 cm | m² | 263,62 |
| 32 |  | Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy z kostki brukowej betonowej w gruncie kat. I-IV głębokości 37 cm | m² | 356,37 |
| 33 |  | Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik i perony w gruncie kat. I-IV głębokości 27 cm | m² | 556,68 |
| 9.2 | D-04.02.01 | Warstwy odsączające i odcinające |  |  |
| 34 |  | Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej pod zatoki autobusowe o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m² | 263,62 |
| 9.3 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie |  |  |
| 35 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zatoki autobusowe o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m² | 263,62 |
| 36 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy z kostki brukowej betonowej o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m² | 356,37 |
| 37 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod chodnik i perony o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m² | 556,68 |
| 10 | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC |  |  |
| 10.1 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe |  |  |
| 38 |  | Ustawianie krawężników wtopionych o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie ławy betonowej zwykłej | m | 613,30 |
| 39 |  | Ustawianie krawężników wystających o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie ławy betonowej z oporem | m | 214,94 |
| 10.2 | D-08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe |  |  |
| 40 |  | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 619,25 |
| 11 | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |  |  |
| 11.1 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników |  |  |
| 41 |  | Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cem- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m² | 263,62 |
| 42 |  | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cem- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m² | 356,37 |
| 43 |  | Wykonanie nawierzchni chodników i peronów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cem- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m² | 556,68 |
| 12 | D-07.00.00 | URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |
| 12.1 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome |  |  |
| 44 |  | Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego wg. projektu organizacji ruchu | m² | 1 016,12 |
| 12.2 | D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe |  |  |
| 45 |  | Zakup i montaż słupków do znaków drogowych ocynkowanych o średnicy 60,3 mm | szt. | 92,00 |
| 46 |  | Zakup i montaż tarcz znaków drogowych ostrzegawczych, zakazu, informacyjnych i miejscowości (odblaskowe typu średniego) | szt. | 85,00 |
| 47 |  | Zakup i montaż tarcz tabliczek do znaków drogowych (odblaskowe typu średniego) | szt. | 10,00 |
| 12.3 | D-07.06.02 | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych |  |  |
| 48 |  | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, bariery typu olsztyńskiego | m | 180,00 |