GGN.272.4.2020

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o nazwie:

modernizacja osnowy szczegółowej poziomej do osnowy wielofunkcyjnej w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH

- ZAKTUALIZOWANA PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276),

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1357),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183),

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2028)

Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawcę wiązać będą przepisy aktów prawnych, które wejdą w życie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, nie później jednak niż 60 dni przed umownym terminem realizacji przedmiotu zamówienia.

- PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są usługi geodezyjne polegające na wykonaniu modernizacji osnowy szczegółowej poziomej do osnowy wielofunkcyjnej zgodnie z opracowaną koncepcją modernizacji poprzez adaptację punktów istniejących i założenie nowych oraz kontrolne określenie wysokości wybranych reperów w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH. Koncepcja modernizacji stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

- Celem prac jest wdrożenie na terenie powiatu bartoszyckiego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zakres zamówienia obejmuje obszar powiatu bartoszyckiego, dla którego prowadzona jest w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000 oraz geodezyjnym układzie wysokościowym Kronsztadt60, numeryczna mapa sytuacyjno-wysokościowa w formie wektorowej, na bieżąco aktualizowana danymi z operatów technicznych włączanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- DANE PODSTAWOWE

- Wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej obejmuje na terenie całego powiatu 4 obszary zwartej zabudowy miejskiej oraz łącznie 198 obrębów geodezyjnych na obszarach wiejskich. Należy tu zaznaczyć, że obręb nie jest jednoznaczny z miejscowością. Występują zarówno obręby składające się z więcej niż jednej miejscowości, jak i obręby całkowicie niezabudowane. Na terenach niezabudowanych również zostały zaprojektowane punkty osnowy, w celu zachowania ciągłości i możliwości prawidłowych dowiązań. W planowanym podziale na etapy ilość obrębów rozkłada się następująco:

Etap I – m. Górowo Iławeckie, 60 obrębów gm. Górowo Iławeckie

Etap II – m. Bisztynek i m. Sępopol, 17 obrębów gm. Bisztynek i 38 obrębów gm. Sępopol

Etap III – 83 obręby gm. Bartoszyce

Etap IV – m. Bartoszyce

- System teleinformatyczny do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego funkcjonujący Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bartoszycach to system firmy GEOBID. W jego skład wchodzi oprogramowanie:

- Ośrodek w wersji 9.02

- EwOpis w wersji 7.16

- EwMapa w wersji 12.31

- Bank Osnów w wersji 3.06

System jest dostosowany do obowiązującego modelu pojęciowego danych. Z systemu tego możliwe jest wygenerowanie danych w formatach GML, SWDE, DXF, SHP oraz  plików natywnych w formatach tekstowych. Z tych samych formatów możliwe jest wykonywanie importów.

- Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma z PODGiK nieodpłatnie dane niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności:

- dane ewidencyjne (w tym dane osobowe) dla działek, na których planowane jest usytuowanie (adaptowanych i nowych) punktów szczegółowej osnowy wysokościowej,

- dokumentację techniczną dotyczącą istniejących osnów,

- pełną bazę danych SOG

- dane dotyczące usystematyzowania wysokości na terenie powiatu oraz przeliczenia wysokości punktów do układu PL-EVRF2007-NH,

- mapę numeryczną w uzgodnionym formacie.

- Zamawiający zobowiązuje się do udostępniania wszelkich dodatkowych danych niezbędnych do wykonania zamówienia, zgodnie z żądaniem Wykonawcy.

- WARUNKI TECHNICZNE

- Zaznacza się, że warunki techniczne zostały opracowane w lipcu 2020 roku i należy zaktualizować podaną w nich podstawę prawną, zgodnie z podaną w rozdziale pierwszym.

- Warunki techniczne stanowią Załączniki nr 1-7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia