WARUNKI  TECHNICZNE

modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy

dla miasta Bartoszyce

powiat bartoszycki , województwo warmińsko-mazurskie

- Zakres prac geodezyjnych:

- inwentaryzacja wybranych do przekształcenia do osnowy dwufunkcyjnej punktów szczegółowej osnowy poziomej– tj. 64 punkty osnowy poziomej

- inwentaryzacja ściennych punktów ekscentrycznych, które znajdują się blisko adaptowanych i nowych punktów głównych (73 obszary);

- inwentaryzacja ok. 6 zespołów znaków na punktach podstawowej osnowy poziomej znajdujących się na tym terenie;

- inwentaryzacja 6 reperów osnowy podstawowej przewidzianych do nawiązania oraz 20 reperów osnowy szczegółowej przewidzianych do ponownego wyznaczenia wysokości;

- wywiad terenowy dla nowo proponowanych około 30 punktów;

- opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy poziomej wielofunkcyjnej dla 94 punktów;

- realizacja projektu technicznego modernizacji, w tym:

- stabilizacja nowych punktów lub adaptowanie (ewentualnie wymiana lub uzupełnienie) stabilizacji istniejących punktów,

- uzupełnienie znaków przewidzianych do adaptowania w taki sposób, aby pozwalały na jednoznaczną identyfikację poziomą i wysokościową centra znaku,

- pomiar metodą statyczną GNSS oraz wykonanie dowiązania wysokościowego,

- obliczenie współrzędnych i wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych,

- sporządzenie opisów topograficznych,

- zawiadomienie właścicieli nieruchomości o umieszczeniu punktów,

- wykonanie plików wsadowych zgodnie z uzgodnieniami z PODGiK;

- wykonanie dokumentacji z wykonania osnowy poziomej zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów;

- wykonanie porównania wyznaczonych współrzędnych adaptowanych punktów osnowy poziomej do wartości z bazy BDSOG

- uporządkowanie bazy BDSOG przez uzupełnienie istniejących tam informacji o dane z  inwentaryzacji, wyniki pomiaru i modernizacji osnowy

- Podstawowe dane o obiekcie

Zakres opracowania inwentaryzacji, projektu i realizacji szczegółowej osnowy poziomej obejmuje miasto Bartoszyce o łącznej powierzchni około 12  km2 .

Obiekt położony jest na następujących 2 arkuszach map topograficznych w  układzie PL-2000: 7.218.19, 7.219.19.

Na terenie powiatu w 2020 r. została opracowana koncepcja modernizacji osnowy szczegółowej poziomej do osnowy dwufunkcyjnej w postaci założeń do projektu (GGN.6640.1.473.2020). Koncepcja ta zawiera wszelkie dane o istniejących i przewidywanych osnowach.

- Obowiązujące przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn.zm),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz.1247),

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz.917)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015r. poz. 2028)

- Zakres prac geodezyjnych:

Podstawowymi wytycznymi przy realizacji prac, oprócz przepisów prawa, są opracowane założenia do  projektu osnowy (GGN.6640.1.473.2020).

  - Inwentaryzacja istniejącej osnowy poziomej

W ramach inwentaryzacji punktów szczegółowej osnowy poziomej należy wykonać przegląd wszystkich punktów osnowy poziomej przewidzianych do przekształcenia do osnowy dwufunkcyjnej. Inwentaryzacja powinna objąć punkty główne i ekscentry (ścienne i ziemne). Inwentaryzacji należy również poddać ekscentry ścienne w miejscach, gdzie przewidziana jest lokalizacja nowego punktu głównego. Należy określić stan punktów, wizury na sąsiednie punkty, przydatność do prac geodezyjnych oraz modernizowanej osnowy. W razie zniszczenia punktu trzeba określić możliwość i konieczność jego odtworzenia lub wznowienia nowym punktem. W razie utraty przez punkt przydatności do prac geodezyjnych (brak wizur), należy zaprojektować nowy punkt.

Przy określaniu stanu punktu należy pamiętać, że w większości przypadków centrem znaku jest góra słupa, a podcentr (płytka) służy do jego odtworzenia. Jeżeli znak adaptowany posiada stabilizację inną niż słup granitowy lub betonowy nad płytą, należy ją wymienić (przykłady: stabilizacja centru lub podcentru butelką, dreną). Wyjątkiem są znaki zastabilizowane w nawierzchni utwardzonej.

Dla każdego punktu odnalezionego należy wykonać zdjęcie dokumentacyjne tego punktu. Odnalezione punkty, należy przyjąć do modernizowanej osnowy oraz kontrolnie zamierzyć metodą GNSS RTK. W razie wystąpienia różnicy we współrzędnych przekraczającej 10 cm (wielkość różnicy należy skorygować w górę lub w dół, jeżeli występuje także na sąsiednich punktach) lub niepewności, co do centryczności umieszczenia znaku naziemnego nad podziemnym należy wykonać jego odtworzenie poprzez kontrolę stabilizacji – przestabilizowanie.

Należy sporządzić tabelaryczne zestawienia z wynikami prac przeglądu oraz mapę przeglądową wyników inwentaryzacji.

  - Inwentaryzacja istniejącej osnowy wysokościowej

W ramach inwentaryzacji punktów osnowy wysokościowej należy sprawdzić stan i przydatność pomiarową 6 reperów osnowy podstawowej przewidzianych do nawiązania oraz 20 reperów osnowy szczegółowej, dla których w trakcie pomiaru przewidziane jest ponowne wyznaczenie wysokości poprzez ich dowiązanie metodą niwelacji geometrycznej do najbliższych punktów wyznaczanej osnowy dwufunkcyjnej lub bezpośredni pomiar statyczny GNSS w trakcie kampanii pomiarowej, aby uzyskać zintegrowaną sieć dwufunkcyjną.

W trakcie inwentaryzacji należy określić najbliżej znajdujący się punkt modernizowanej osnowy i zaprojektować sposób wyznaczenia wysokości (niwelacja geometrycznej lub GNSS).

W przypadku zniszczenia punktu osnowy wysokościowej lub braku możliwości pomiaru (np. reper zabudowany) należy ocenić zasadność wykonania niwelacji z sąsiedniego istniejącego reperu, nie przewiduje się stabilizacji nowych reperów. Repery istniejące należy wykorzystać jako repery nawiązania lub dowiązania w przypadku, gdy można na nich bezpośrednio postawić łatę niwelacyjną oraz w przypadku, gdy odległość do najbliższego projektowanego punktu osnowy dwufunkcyjnej nie przekracza ok. 150 m. Należy jednak zapewnić w miarę równomierne rozmieszczenie reperów nawiązania na terenie prac.

  - Wywiad terenowy dla ustalenia lokalizacji nowych punktów

Równolegle z pracami przeglądu, należy wykonać wywiad terenowy w celu ustalenia miejsca stabilizacji każdego nowoprojektowanego punktu. Wywiadem należy objąć ok. 6 punktów poziomej osnowy podstawowej przewidzianych do nawiązania na terenie opracowania.

Na punktach głównych o  adaptowanej lokalizacji należy uzupełnić stabilizację o sferyczny bolec metalowy – identyfikujący jednoznacznie centr poziomy i wysokościowy , a w razie potrzeby, wymienić stabilizację na słup betonowy lub granitowy (o długości minimum70 cm) ze sferycznym bolcem i z płytką (zgodnie z dawnymi wytycznymi G-1.9 typ 42 lub 43) obecnie typ 5 lub w terenie o nawierzchni twardej bolec metalowy z centrem (dawny typ 12) obecnie typ 2 jednolity dla całego obszaru opracowania. W nawierzchni twardej (np. nawierzchnie z kostki betonowej ozdobnej, granitowej, asfaltowej lub betonowej itp.) słupów nie należy przestabilizować. W przypadku trudności w określeniu jednoznaczności centra na takim słupie, w środku znaku należy umieścić wwiercony i zacementowany bolec metalowy.

Podstawowe zasady, jakimi należy się kierować przy projektowaniu osnowy to:

- należy przestrzegać zasad rozporządzenia z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na temat dowiązania osnowy i dokładności wyznaczenia współrzędnych;

- należy zapewnić istnienie minimum 2 punktów osnowy szczegółowej przydatnych do pomiaru GPS w odległości do 5 km od każdego punktu obszaru opracowania zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów wykonywania geodezyjnych pomiarów

- należy zapewnić w siedliskach maksymalnej możliwości bezpośrednich pomiarów sytuacyjnych na osnowę szczegółową;

- należy maksymalnie wykorzystać istniejącą stabilizację i lokalizację punktów dawnych osnów szczegółowych i osnów pomiarowych;

- w miejscach szczególnie narażonych na zniszczenie należy zabezpieczyć punkt znakami ściennymi lub ekscentrami ziemnymi – stabilizacja wieloznakowa;

- należy objąć osnową wszystkie siedliska oraz tereny, gdzie potrzeby inwestorskie są największe;

W lipcu 2020r. zostały opracowane założenia do projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej. Na ich podstawie określono ilość i rozmieszczenie proponowanych punktów. Szczegółowe zestawienia z podziałem na poszczególne obręby znajdują się w koncepcji.

| OBRĘB | ŁĄCZNIE osnowa dwufunkcyjna | PUNKT ADAPTOWANY |  | PUNKT NOWY |  | OSNOWA WYSOKOŚCIOWA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RAZEM | w tym z exc. ściennymi | RAZEM | w tym z exc. ściennymi | nawiązanie (osnowa 2 kl.) | dowiązanie (osnowa 3 kl.) |
| 1 | 17 | 14 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | 11 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | - | 4 |
| 4 | 19 | 13 | 12 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | 4 |
| 6 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 7 | 14 | 9 | 7 | 5 | 5 | - | 2 |
| 8 | 11 | 6 | 4 | 5 | 1 | - | 2 |
| ŁĄCZNIE m. Bartoszyce | 94 | 64 | 49 | 30 | 24 | 6 | 20 |

Ilość punktów osnowy może ulec zmianie od -10% do +20% w zależności od wyników wywiadu terenowego, a zmiany ilości adaptowanych punktów mogą sięgnąć nawet 30 %.

  - Projekt techniczny założenia szczegółowej osnowy poziomej

Na podstawie wyników inwentaryzacji i wywiadu terenowego należy opracować projekt techniczny szczegółowej osnowy poziomej. Projekt powinien zagwarantować zgodną z przepisami dokładność pomiaru oraz uwzględnić wszystkie szczegółowe sugestie PODGiK.

Projekt techniczny powinien zawierać:

- opis projektu omawiający całość projektowanych prac, w którym należy określić:

  - dane charakteryzujące projektowaną sieć, jej zasięg i strukturę,

  - punkty nawiązania, liczbę projektowanych punktów nowych i adaptowanych do pomiaru,

  - sposób wykorzystania archiwalnej dokumentacji technicznej,

  - proponowane typy znaków, sposób stabilizacji, metody pomiaru i inne dane, które odbiegają od standardowych ustaleń obowiązujących przepisów technicznych;

- mapę projektu technicznego opracowaną w odpowiednio dobranej skali, umożliwiającej czytelne i przejrzyste przedstawienie konstrukcji geometrycznej projektowanej do pomiaru sieci i innych prac przewidzianych do realizacji w terenie; na mapę projektu technicznego należy nanieść:

  - wszystkie punkty sieci poziomej,

  - wyniki inwentaryzacji i wywiadu terenowego,

  - punkty nowoprojektowane, linie poligonowe.

W projekcie należy zanumerować wszystkie punkty modernizowanej i nowej szczegółowej osnowy poziomej zgodnie z rozporządzeniem „w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” (Dz. U. z 2012r. poz.352). Numerację punktów należy uzgodnić z  PODGiK.

Projekt (część opisową i graficzną) należy sporządzić w wersji analogowej i w wersji elektronicznej.

  - Stabilizacja punktów szczegółowej osnowy poziomej

Nowe punkty szczegółowej osnowy poziomej należy stabilizować w terenie o nieutwardzonej nawierzchni w sposób trwały nawierzchni znakiem dwupoziomowym typu 5 (w formie wg dawnych wytycznych G1.9 typ 42 słup betonowy z rurką metalową nad płytką betonową z krzyżem) w pozostałych terenach znak jednopoziomowym typ 2 (bolec metalowy) z ekscentrami lub pobocznikami pozwalającymi na odtworzenie punktu głównego. Ekscentry można zastabilizować jednopoziomowo znakami ściennymi lub ziemnymi typu 2, 3, 4 lub 5.

Nowy punkt należy także zastabilizować, gdy punkt istniejący zachował się, ale jego użytkowanie jest utrudnione lub niemożliwe, wówczas istniejący punkt należy przyjąć jako ekscentr nowego punktu.

Dla każdego punktu szczegółowej osnowy poziomej należy wykonać zdjęcie dokumentacyjne i  opis topograficzny. Dopuszcza się użycie dla punktów adaptowanych poprawionego opisu istniejącego. Na opisie adaptowanym należy oprócz sytuacji, uaktualnić numer punktu i szkic powiązania z punktami sąsiednimi oraz zaznaczyć identyczność z dotychczasowym punktem, a także wpisać wartości współrzędnych punktu w układzie GRS80h. O umieszczeniu lub przyjęciu punktu do szczegółowej osnowy poziomej albo zmianie jego stabilizacji należy zawiadomić właściciela (władającego) nieruchomości, na której się on znajduje zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz.U. 1999 nr 45 poz. 454) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz.U. 2001 nr 11 poz. 89)

  - Pomiar szczegółowej osnowy poziomej.

Pomiar modernizowanej szczegółowej osnowy poziomej należy dokonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w punktach 13-22 rozdz. 6 załącznika 1 do rozporządzenia „w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” (Dz. U. poz. 352 z 2012 r.).

Wstępnie przewiduje się wykonanie pomiaru punktów metodą GNSS statyczną lub statyczną szybką. Pomiar należy przeprowadzić dla każdego punktu głównego w dwu niezależnych sesjach pomiarowych. Najlepiej, aby pomiar odbył się o różnych porach dnia, przy różniącym się układzie satelitów. Pomiar należy przeprowadzić w nawiązaniu do minimum 4 stacji referencyjnych ASG-EUPOS oraz naziemnych punktów osnowy podstawowej położnych na terenie obiektu i wokół niego.

Pomiar kontrolny GNSS np. metodą statyczną szybką należy przeprowadzić także na punktach dawnej osnowy poligonowej i pomiarowej, których oryginalną stabilizację odnaleziono podczas wywiadu i nie włączono do osnowy geodezyjnej. Będą to np. punkty położone wokół wsi na zapleczach siedlisk, w bocznych uliczkach, a także wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych.

  - Kameralne opracowanie wyników pomiaru.

Wyrównanie współrzędnych należy przeprowadzić w układzie odniesienia PL-ETRF2000. Jako układ współrzędnych można tu przyjąć albo układ geodezyjny GRS80h albo układ współrzędnych płaskich 
PL-2000. Jako ostateczne wysokości punktu osnowy poziomej należy określić w układzie 
PL-KRON86-NH, PL-EVRF2007-NH uwzględniając dowiązanie do reperów podstawowej i szczegółowej osnowy wysokościowej oraz należy obliczyć wysokości w  układzie Kronsztad 60.

W wyniku tych prac należy określić wartości ostatecznych współrzędnych osnowy szczegółowej, jak również wartości błędów średnich ich wyznaczenia.

Wykazy współrzędnych

Po wyrównaniu osnowy należy sporządzić wykazy współrzędnych i wysokości punktów dla poszczególnych arkuszy map w skali 1:10000 w postaci graficznej i numerycznej. Dla punktów adaptowanych należy sporządzić wykaz różnic współrzędnych dx i dy pomiędzy współrzędnymi istniejącymi i z nowego wyrównania zarówno dla punktów modernizowanej osnowy szczegółowej jak i dla adaptowanej osnowy pomiarowej.

Opisy topograficzne

Opisy topograficzne punktów należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia „w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” (Dz. U. poz.352 z 2012 r) w formacie PNG lub TIF, a dane dotyczące punktów w formacie umożliwiającym wprowadzenie do bazy PODGiK, a do dokumentacji technicznej dołączyć opisy wykonane na papierze.

Mapa przeglądowa osnowy poziomej

Dla obszaru opracowania należy wykonać nowe mapy przeglądowe szczegółowej osnowy poziomej w skali 1:10000 w układzie „PL-2000”  formie numerycznej, a w miejscach zrealizowanego projektu także w formie graficznej.

Dane numeryczne

Otrzymanymi wynikami należy zasilić posiadaną przez PODGiK bazę danych, przygotowując odpowiednie pliki wsadowe. Pierwsza część to pliki zawierające dane o punktach (współrzędne, numery, błędy położenia, sposób stabilizacji, numer działki wg lokalizacji punktu, datę założenia, informacja o sposobie pomiaru, numer identyfikatora pracy geodezyjnej, nazwa pliku zawierającego opis topograficzny i zdjęcie dokumentacyjne oraz informacje dla adaptowanych punktów o ich pochodzeniu tj. dotychczasowym numerze i dotychczasowych współrzędnych). Druga część to pliki zawierające pomierzone wartości, tj. np. parametry wektorów (nr punktu początkowy, końcowy, dx, dy, dz, mx, my, mz), pomierzone przewyższenia, pomierzone kąty poziome i pionowe, pomierzone długości. Wszystkie elementy z parametrami dokładnościowymi określenia konkretnej wielkości.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bartoszycach prowadzi bazę danych o osnowie w programie „Baza Osnów”. Obowiązkiem wykonawcy jest przygotowanie odpowiedniego pliku wsadowego danych oraz zasilenie bazy danych posiadanej przez PODGiK przy współudziale pracownika ośrodka.

  - Dokumentacja techniczna

Operat z prac założenia szczegółowej osnowy poziomej należy skompletować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z pkt 16 rozdz. 9 z załącznika nr 1 do rozporządzenia „w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” (Dz. U. poz.352 z 2012 r.) geodezyjna dokumentacja techniczna powinna zawierać co najmniej następujące dokumenty:

- sprawozdanie techniczne zawierające opis wykonanych prac, w którym należy określić:

- dane charakteryzujące zrealizowaną sieć, jej zasięg i strukturę,

- odstępstwa od projektu technicznego,

- zestawienie wykonanych prac,

- opis sposobu stabilizacji, metody pomiaru oraz wyników wyrównania sieci,

- analizę i ocenę otrzymanych wyników;

- polowe opisy topograficzne punktów z inwentaryzacji;

- dokumentację z pomiaru osnowy;

- raport z wyrównania sieci zawierający:

- zestawienie zredukowanych obserwacji wraz ze średnimi błędami obserwacji,

- poprawki do obserwacji po wyrównaniu,

- błędy średnie poprawek,

- średni błąd pojedynczego spostrzeżenia po wyrównaniu,

- charakterystykę dokładności punktów,

- wykazy danych ostatecznych,

- słownik konwersji numerów punktów;

- opisy topograficzne punktów;

- mapę (szkic) pomierzonej sieci opracowaną w odpowiednio dobranej skali, umożliwiającej czytelne i przejrzyste przedstawienie zrealizowanych prac i wyników pomiaru;

- pliki wsadowe do bazy danych;

- zawiadomienia o umieszczeniu znaków;

- inne materiały opracowane w trakcie realizacji prac, w tym co najmniej opis i mapę projektu technicznego.

Geodezyjna dokumentacja techniczna z prac powinna być przekazana w formie dokumentów elektronicznych, o których mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a w razie potrzeby także w formie analogowej, przy czym sprawozdanie techniczne, raport z wyrównania sieci oraz dokumenty, które powstały bezpośrednio w trakcie prac terenowych, przekazuje się w formie analogowej i elektronicznej.

- Uwagi końcowe:

Szczegółowe rozwiązania koncepcji modernizacji przedstawione są w założeniach do projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej opracowanych w 2020r. – GGN.6640.1.473.2020.

W zakresie spraw, co do których brak jest jednoznacznych zapisów, należy dokonywać  uzgodnień z Naczelnikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Bartoszycach, Kierownikiem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, innym upoważnionym pracownikiem wydziału lub z ustanowionym Inspektorem Nadzoru.

Każde ważne uzgodnienie winno mieć formę pisemną.